Przykładowe wdrożenie telekonsultacji medycznych wysokiej jakości w sieci IP

Wraz z rozwojem sieci komputerowych i aplikacji multimedialnych pojawia się możliwość wykorzystania ich do celów nauczania i konsultacji z zakresu szeroko pojętej medycyny. Jednym z takich zastosowań są telekonsultacje i videokonferencje. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić pilotowe wdrożenie mechanizmów telekonsultacji medycznych z zakresu kardiologii i pulmonologii

stworzone przez Krakowskie Centrum Telemedycyny. Jednym z głównych założeń projektu było stworzenie środowiska sprzętowego i programowego w zakresie cenowym znacznie poniżej rozwiązań komercyjnych. Stworzone przez nas system umożliwia jakościowy i ilościowy rozwój wraz z zwiększeniem się potrzeb i możliwość sieci teleinformatycznych.

Można rozróżnić trzy scenariusze telekonsultacji zależne od użytego sprzętu oraz możliwej przepustowości sieci komputerowych. Każdy z poniżej opisanych scenariuszy wykorzystuje stacje multimedialną stworzoną na bazie komputera klasy PC oraz dodatkowego wyposażenia multimedialnego.  Nie każda z opisanych opcji telekonsultacji wykorzystuje pełne możliwości stacji. Jest to także zależne od jakości połączenia, możliwości finansowych i organizacyjnych. W skład stacji multimedialnej oprócz komputera PC wchodzą dodatkowe karty multimedialne PCI oraz specjalistyczne oprogramowanie. Karty multimedialne PCI firmy Optibase wraz z oprogramowaniem umożliwiają kodowanie i dekodowanie strumienia A/V w formacie MPEG1. Specjalistyczne oprogramowanie TeleNegatoskop umożliwia zdalną konsultacje statycznych obrazów medycznych. Oprócz stacji multimedialnej wykorzystujemy inne urządzenia takie jak analogowa kamera video jako źródło sygnału A/V, aparat cyfrowy używany do dokumentowania zdjęć statycznych oraz telewizor, monitor lub rzutnik multimedialny do prezentacji strumienia A/V. Powyżej opisana konfiguracja jest wykorzystywana w następujących scenariuszach telekonsultacji.

Opcja „wysokiej jakości” wykorzystuje karty multimedialne Optibase do transmisji w standardzie MPEG1. Scenariusz ten daje największe możliwości działania lecz wymaga dużej przepustowości łączy rzędu 2 Mb/s (sieci IP, ATM). Następną opcją telekonsultacji jest scenariusz „średniej jakości”. Wykorzystywana w nim może być sieć z niższą przepustowością (np. w standardzie ISDN). Strumień A/V jest w tym przypadku w formacie H.320/H.323 i H.261. Jakość obrazu jest gorsza niż w standardzie MPEG1 ale pasmo wykorzystywane jest znacznie mniejsze rzędu 128 – 256 kb/s. Scenariusz „niskiej jakości” jest ostatnią opcją telekonsultacji. W tym przypadku nie ma transmisji video. Telekonsultacja jest przeprowadzana za pomocą linii telefonicznej lub technologii VoIP. Oprócz strumienia audio wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie TeleNegatoskop. Oprogramowanie to umożliwia konsultacje statycznych obrazów medycznych.

W czasie realizacji projektu napotkaliśmy wiele problemów związanych z warunkami technicznymi i organizacyjnymi. Między innymi trzeba było zapewnić obydwu ośrodkom testującym połączenia o odpowiednich parametrach QoS. Trzeba było także rozważyć aspekt finansowy projektu czyli koszty sprzętu i oprogramowania oraz koszty dostępu do łącza.

Wdrożenie projektu zostało przeprowadzone pomiędzy szpitalem Jana Pawła II w Krakowie a szpitalem Szczeklika w Tarnowie (dla scenariusza „wysokiej jakości”). Oprogramowanie TeleNagatoskop jest w końcowej fazie testów.

W przyszłości planowane są teletransmisje „wysokiej jakości” pomiędzy Krakowem i szpitalem w Kielcach. Scenariusz „średniej jakości” ma być wdrożony w technologii ISDN pomiędzy Krakowem i Oświęcimiem.